commandes pour tester avec ping tous les vlans depuis un seul client

### Créer les cartes réseaux vlan avec leur ip

for v in 10 20 30 40 50 60 70 80; do nmcli con add type vlan con-name enp0s3.$v ifname enp0s3.$v dev enp0s3 vlan.id $v ipv4.addresses 192.168.$v.2/24 ipv4.method manual && nmcli con up enp0s3.$v; done && nmcli con add type vlan con-name enp0s3.100 ifname enp0s3.100 dev enp0s3 vlan.id 100 ipv4.addresses 10.0.0.2/24 ipv4.method manual && nmcli con up enp0s3.100

### Supprimer les cartes réseaux vlan

for v in 10 20 30 40 50 60 70 80 100; do nmcli con delete enp0s3.$v; done

#Tester le ping vers la passerelle pfsense

for v in 10 20 30 40 50 60 70 80; do \

echo "TEST DU VLAN $v Interface: enp0s3.$v"; \

for ip in 252 253 254; do \

target="192.168.$v.$ip"; \

if ping -I enp0s3.$v -c 1 -W 1 "$target" > /dev/null 2>&1; then \

echo " $target -> succès"; \

else \

echo " $target -> échec"; \

fi \

done \

done; \

for v in 100; do \

echo "TEST DU VLAN $v Interface: enp0s3.$v"; \

for ip in 252 253 254; do \

target="10.0.0.$ip"; \

if ping -I enp0s3.$v -c 1 -W 1 "$target" > /dev/null 2>&1; then \

echo " $target -> succès"; \

else \

echo " $target -> échec"; \

fi \

done \

done;